1.Наша компания получила лицензию Ростехнадзора на эксплуатацию опасных производственных объектов (котельная), необходимо ли нам дополнительно получить разрешение на обслуживание котельной?

(ФКП "Курская биофабрика - фирма "БИОК" Главный энергетик Мартынов М.Ю.)

Такой необходимости нет, достаточно наличие лицензии Ростехнадзора на эксплуатацию опасных производственных объектов.

2.В каких случаях лицензию на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных объектов I, II и III классов опасности выдаёт территориальный орган Ростехнадзора, а в каких центральный аппарат?

(ОАО "Фармстандарт- Лексредства" Начальник отдела Сидоров В.Д.)

В соответствии с Административным регламентом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору лицензирование заявителей с иностранными инвестициями, а также заявителей, эксплуатирующих декларируемые опасные производственные объекты, отнесено к компетенции центрального аппарата Ростехнадзора. В остальных случаях лицензирование данного вида деятельности осуществляется территориальными органами Ростехнадзора.

3. Здания и сооружения на опасном производственном объекте, где установлены ПС, подлежат ли экспертизе ПБ?

(ОАО"Курскрезинотехника" Начальник бюро производственного кнтроля Апаликов М.М.)

Да, в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности здания и сооружения на опасном производственном объекте, где установлены ПС, подлежат экспертизе.

4.Требуется ли перерабатывать «Положение о производственном контроле за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах» при смене формы собственности с ОАО на ПАО?

(ПАО "Михайловский ГОК" Зам. глав. инженера по ОТ и ПБ ДОК Ковалев А.А.)

Законодательными актами РФ не предусмотрена процедура переработки Положения, но с целью приведения документации в соответствие следует внести в данный документ соответствующие изменения.

5.Я являюсь работником филиала ПАО "Квадра" - "Курская генерация". Наша организация является субъектом электроэнергетики (имеются объекты по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки) и одновременно теплосетевой организацией. Каким образом осуществляется проверка готовности нашей организации к осеннее-зимнему периоду?

(Филиал ПАО "Квадра" "Курская генерация" Начальник отдела Сабельников А.В.)

В соответствии с требованиями «Правил оценки готовности к отопительному периоду» в отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки комиссией муниципального образования проверяется только наличие документов о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике (Положения о проверке готовности субъектов электроэнергетики к работе в ОЗП).

6.В какой области аттестации должен быть аттестован руководитель предприятия, сохранится ли аттестация у специалиста при переводе из одной организации в другую?

(ПАО "Михайловский ГОК" Ведущий инженер ОПБ Щелкунов С.А.)

Согласно Приказа N 37 "О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору" если в должностные обязанности руководителя входят технические вопросы, он должен аттестовываться по соответствующим действующим областям, результаты предыдущей аттестации сохраняются на все время действия протокола, если не изменились его должностные обязанности.

7. Необходимо ли выдача разрешения на допуск в эксплуатацию вводных распределительных устройств и распределительных сетей многоквартирного жилого дома?

(ОАО "Теплоэнергосбытовая компания" Главный инженер Ноздрачев В.Ю.)

Если многоквартирный жилой дом по проектной документации имеет 1-ю или 2-ю категорию надежности электроснабжения, то разрешение на допуск Ростехнадзора необходимо.

8.Вправе ли должностные лица Ростехнадзора выдавать предписания и привлекать виновных к административной ответственности за нарушения, выявленные при приемке сетей газораспределения и газопотребления в рамках проведения федерального государственного строительного надзора?

(АО «Газпром Газораспределение Курск» Главный инженер Насенков И.В)

Да, если приемка сетей газопотребления и газораспределения, давлением свыше 1,2 мегапаскаля, или сжиженного углеводородного газа свыше 1,6 мегапаскаля осуществлялась в рамках проведения федерального государственного строительного надзора.

9.Может ли предприятие проводить наружный и внутренний осмотр своих сосудов, а также гидравлические испытания без привлечения сторонних организаций?

(ООО "Теплоэнергомонтаж" Заместитель директора Иноземцев К.Н.)

В соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", технические освидетельствования оборудования под давлением могут проводить уполномоченные в установленном порядке специализированные организации, а также ответственный за осуществление производственного контроля за безопасной эксплуатацией оборудования совместно с ответственным за исправное состояние и безопасную эксплуатацию оборудования.

10.Наша компания является заказчиком строительством объектов газопотребления. Необходимо ли осуществлять входной контроль строительных материалов при строительстве объектов газопотребления. Каким образом его осуществлять?

(АО "Комбинат КМАруда" начальник управления производственного контроля и охраны труда Махмутов Э.Н.)

Да, необходимо, входной контроль материалов является частью строительного контроля. Строительный контроль проводится лицом, осуществляющим строительство, заказчиком (застройщиком) или привлеченными ими лицами на основании договора.

11.Наша организация эксплуатирует опасный производственный объект - сеть газопотребления. Какие мероприятия нам необходимо предпринять для проведения газоопасных работ своими силами?

(ОАО "Стойленский ГОК" начальник управления ОТиПБ Кананыхин М.В.)

Вам необходимо иметь в организации газовую службу, укомплектованную квалифицированным персоналом, необходимыми материалами и инструментами, средствами индивидуальной защиты.

12. Прошу разъяснить: организация, эксплуатирующая в составе ОПО оборудование, работающее под давлением, подлежащее учету в регистрирующем органе, обязана перед представлением документов на регистрацию ОПО в регистрирующий орган, поставить данные технические устройства на учет, либо регистрация ОПО возможна до постановки данных технических устройств на учет (с указанием в представляемой документации только заводских номеров)?

(АО "Газпром газораспределение Белгород" начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда и экологии Антонов Ю.В.)

- Процедура постановки на учет оборудования, работающего под избыточным давлением, подлежащего учету в территориальных органах Ростехнадзора, осуществляется до регистрации объекта в государственном реестре опасных производственных объектов.